ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

УЖИЦЕ

О  Б  Р  А  Д  А       Р  Е  З  А  Њ  Е  М

СЕМИНАРСКИ РАД

За израдак дат на скици који је израђен од Č 0545, неопходно је урадити:

- Радионички цртеж

- Одредити димензије полазног материјала ( припремка )

- Технолошки процес израде по операцијама и захватима

- За одабране захвате обраде :

а)   Бушење отвора ø 15 Н8

б)  Уздужна фина обрада ø 50 mm

Изабрати  :

а) Обрадни систем

б) Алате

За неведене захвате прорачунати :

а ) Корак S ( mm/min) ;

б) Број обртаја n (o/min) ;

в) Главно време обраде tg ( min ) ;

Напомена: Из табела узимати максималне вредности и навести извор коришћених података.

Предметни наставник

Проф.др Љубодраг Тановић

2. Димензије  припремка

Укупна дужина дела до  100mm

За ø 50mm, груба обрада, из Таб.11 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1 = 3.0 mm

За ø 50mm , фина обрада , из Таб.12 ( књига 2 ) одређује се додатак δ2 = 1.0 + 0.2·1.0 = 1.20 mm

За ø ( 50  и 40 mm ), из Таб.14 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1p = 1.5 mm

Ширина ножа В = 4 mm

Dr = 50 + δ1+ δ2 =50 + 3.0 + 1.2   = 54.2 mm

Lr = 45 + 2 δ1p  + В =  60 + 3 + 4 = 67  mm

Припремак :     ø 55 mm х  67 mm ( Таб.15, књига 2 )

Бушење отвора пречника  ø 15 Н8

За пречник ø 15Н8 из табеле 2.1.4 ( Упутство ), следе захвати:

1. забушивање, 2. бушење и 3. проширивање

из Таб.31 ( књига 2 ) одређује се додатак  за проширивање ( додатак после бушења ) , δ1 = 1.5 mm

Пречник бургије Db= 15 - δ1 = 15 – 1.5 = 13.5 mm.

Усваја се пречник бургије ø 13.5 mm

3. Технолошки процес израде по операцијама и захватима

Наводе се две варијате ( за студенте је довољно да предложе једно решење )

Прва варијанта

Стезање I

I.5	Попречна  груба обрада (ø 50mm)

I.10	Забушивање средишњег гнезда

Стезање у стезну главу и ослањање на шиљак

I.15	Уздужна груба обрада ø 51.2mm х  67mm

I.20	Уздужна груба обрада ø 45 mm х  30mm

I.25	Обарање ивице 1/45° (ø 45 mm )

I.30	Обарање ивице 1/45° (ø 50 mm )

I.35	Уздужна фина обрада ø 50 mm х  20mm

I.50	Одсецање на дужину 61.5 mm

Стезање I I ( окретање комада и стезање на ø 45mm)

I I.5	Попречна обрада ø 40mm

I I.10	Уздужна груба обрада ø 40 mm х  10mm

I I.15	Обарање ивице 1/45° (ø 40 mm )

I I.20	Обарање ивице 1/45° (ø 50 mm )

Стезање I I I

I I I.5	Бушење отвора ø 13.5 mm

I I I.10	Проширивање отвора ø 15 mm

Друга  варијанта

Стезање I

I.5	Сечење припремка  ø 55mm х  67 mm

Стезање I I

I I.5	Попречна  груба обрада ( ø 45mm )

I I.10	Уздужна груба обрада ø 45mm х  30mm

I I.20	Обарање ивице 1/45° ( ø 45mm )

Стезање III  ( окретање комада , стезање на пречнику ø 45mm  )

III.5	Попречна  груба обрада ( ø 40mm )

III.10	Уздужна груба обрада ø 51.2mm х  30mm

III.15	Уздужна груба обрада ø 40 mm х  10mm

III.20	Обарање ивице 1/45° ( ø 40mm )

III.25	Обарање ивице 1/45° ( ø 51.2mm ), са обе стране

III.30	Уздужна фина обрада ø 50mm х  20mm

Стезање IV

IV.5	Забушивање средишњег гнезда

IV.10	Бушење отвора ø 13.5 mm

IV.15	Проширивање отвора ø 15 mm

4.Избор обрадних система и алата- усваја се

Бушилица

Радијална бушилица, P= 3 kW, η= 0.75 , φn=1.4,  φs =1.25,  нормално стање машине.

Алат – Завојна бургија пречника: 12, 12.2, 12.5, 12.8, 13., 13.5, 14., 14.5, 15 mm

Струг

Потисје : USA200, P= 7 kW, η= 0.8 , nmin - nmax = 30-2000 o/min, mn =12,

smin - smax =0.023 – 2.84 mm/o, ms=42, нормално стање машине.

φn = ( 2000/30)1/11  = 1.45 ,  усваја се  ►  φn = 1.4

φs = ( 2.84/0.023)1/41  = 1.125,  usvaja se ►  φs = 1.12

Алат – тврди метал P10, b x h = 12 x 12, r=0 mm, γ = 10° , κ1  = 10° ,

а) Одређивање елемената режима обраде БУШЕЊЕ отвора ø 15 Н8

Из таблице 1.1.2 ( Упутство ), за материјал Č 0545 дефинише се да припада групи Гр 1.8. са својствима (Rm = 500  - 600 N/mm2, HB 104-170).

Бушење отвора пречника 13.5 mm

За дубину 60 mm, l /D = 60/ 13.5 = 4.44,     Из Таблице 8.3.1- УПУТСТВО

За материјал Гр.1.8,   Vn = 29 m/min, и корак S= 0.22 mm/o ( D=10 mm )  и  S= 0.36 mm/o ( D=16 mm )

Како је у питању бургија пречника  D=13.5 mm , интерполацијом се добија корак  S :

S = 0.22 + ( 0.36-0.22) ( 13.5-10)/(16-10) = 0.28 mm/o

На крају таблице 8.3.1 се налазе поправни коефицијенти μ и μо  који за l /D = 4.44 ( узима се 5),

износе : μ = 0.88 и μ0 = 0.75

S0 = S · μ = 0.28 · 0.88  = 0.246 mm/o

V = Vn · μ0 = 29 · 0.75  =  21.75 m/min

Меродаван корак се усваја према Таб.4.9 књига 1 ;

S0 = 0.2 mm/o (ϕs=1.25)

Број обрта  nA = 1000 V/ π D = 1000 · 21.75 / π · 13.5 = 513 o/min.

На основу добијене вредности, из Таб.3.8 књига 1, одређује се  n= 500 o/min ( φ n = 1.4 )

Потребна снага резања ( Таблица 8.7.2 Упутство ) :

P = π·D2 S n p / 4000 = π 13.52 · 0.2 · 500 · 0.077 / 4000 =  1.1 kW

специфична снага резања  p=0.077 kW/cm3/min, ( табл.8.7.1 Упутство ).

PMη=3⋅0.75=2.25kW , снага је задовољена.

Главно време обраде

tg=iLnsmin = (L + l1 + l2 ) / ( n · S )=  ( 60 + 6 + 2  ) / ( 500  0.2 ) = 0.68 min

б) Одређивање елемената режима обраде УЗДУЖНА ФИНА  обрада ø 50 mm

Елементи: D = 51.2 mm, d = 50 mm, N7

Дубина резања  a =  ( D – d ) / 2  = ( 51.2 – 50) / 2 = 0.6 mm

На основу квалитета обраде N7, следи из таблице 2.1.1 Упутство  Ra = 1.6 μm

За обрађивану површину нападни угао ножа може да буде различит , усваја се κ  = 90°.

На основу података за κ  = 90° , κ1  = 10° и Ra = 1.6 μm из Таб.2.3.3 Упутство , одређује се корак

S = 0.036 mm/o.

Како се обрада врши на стругу који поседује одређене вредности корака, исти се мора прилагодити према  Таб.4.9 књига 1.

Усваја се меродавни корак S0 = 0.0355 mm/o ( φs = 1.12 ).

На основу групе материјала Гр 1.8, тврдоће HB 170,  дубине резања 0.6 mm, алата тврди метал P10, из Таб. 8.1.1 Упутство одређује се брзина резања Vn = 240  m/min.

Алат је од тврдог метала  и на основу Таб.5.12.2а Упутство, одређује се постојаност алата

T=90 min, а на основу  Tab.5.12.2b корекциони фактор брзине КТ= 0.73.

Поправка брзине резања:

V = Vn · КТ = 240 · 0.73  =  175,2 m/min

Број обрта  nA = 1000 V/ π D = 1000 · 175.2 / π · 51.2 = 1089 o/min.

На основу добијене вредности, из Таб.3.8 књига 1, одређује се  n= 1000 o/min ( φ n = 1.4 )

Потребна снага резања ( Таблица 8.7.2 Упутство ) :

P = π·D а S n p / 1000 = π 51.2 · 0.6 · 1000 · 0.050 / 1000 =  4.82 kW

специфична снага резања  p=0.050 kW/cm3/min, ( табл.8.7.1 Упутство ).

PMη=7 · 0.8 = 5.6 kW , снага је задовољена.

Главно време обраде

tg=iLnsmin = (L + l1 + l2 ) / ( n · S )=  ( 20 + 2+ 2  ) / ( 1000 · 0.0355 ) =  0.67  min