1.Редослед захвата: наводе се могућа решења

Прва варијанта

Стезање I

I.5	Попречна  груба обрада ø 75mm

I.10	Попречна  фина  обрада ø 75mm

I.15	Уздужна груба обрада ø 68mm х  75mm

I.20	Уздужна груба обрада ø 65.32 mm х  28mm

I.25	Усецање жљеба  ø 60mm х  3mm

I.30	Обарање ивице 2/45°

I.35	Уздужна фина обрада ø 64mm х  28mm

I.40	Забушивање

I.45	Бушење рупе ø 12mm х  80mm

I.50	Одсецање на дужину 76.6mm

Стезање I I ( окретање комада и стезање на ø 68mm)

I I.5	Попречна обрада ø 68mm х  75mm

I I.10	Обарање ивице 2/45°

Друга  варијанта

Стезање I

I.5	Сечење комада  ø 75mm х  79.2mm

Стезање I I

I I.5	Попречна  груба обрада ø 75mm

I I.10	Уздужна груба обрада ø 68mm х  45mm

I I.20	Обарање ивице 2/45°

Ова два наредна  захвата могу се урадити и у стезању Стезању III

I I.25	Забушивање

I I.30	Бушење рупе ø 12mm х  80mm

Стезање III  ( окретање комада , стезање на пречнику ø 68mm  )

III.5	Попречна  груба обрада ø 75mm

III.10	Попречна  фина  обрада ø 75mm

III.15	Уздужна груба обрада ø 65.32 mm х  28mm

III.20	Усецање жљеба  ø 60mm х  3mm

III.25	Обарање ивице 2/45°

III.30	Уздужна фина обрада ø 64mm х  28mm

2. Одређивање димензија припремка

За ø 68mm и N9 , из Таб.11 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1 = 3.5 mm

За ø 64mm и N7 , из Таб.12 ( књига 2 ) одређује се додатак δ2 = 1.1 + 0.2·1.1 = 1.32 mm

За ø 68mm, L= 75 mm и N9 , из Таб.14 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1p = 1.6 mm

За ø 64mm, L= 75 mm и N7 , из Таб.14 ( књига 2 ) одређује се додатак δ2p = 1.0 mm

D = 68 + δ1 =68 + 3.5 = 71.5 mm

L = 75 + 2 δ1p  + δ2p + В =  75 + 3.2 + 1.0  +  4 = 83.2 mm

Ширина ножа В = 4 mm

Припремак :     ø 75 mm х  83.2 mm

3. a) Скица захвата

б) Елементи режима обраде – прва варијанта

Одређивање корака

За дати материјал  Č1590 бира се :

Група 1.4   tablica 1.1.2 ( Упуство )

Механичка својства : Rm = 650 N/mm2, HB 187  tablica 1.1.2

s0≤y1σdozC0Ck1ax1kF mm/o, kF=kFMkFκkFγ, преко tablice 9.1.2b ( упуство )

a = (D – d)/2 = (68 –  65,32) / 2 =  1.34 mm

kF=kFMkFκkFγ = 0.90 · 0.89 · 1.0 = 0.80

kFM = (Rm/750)0.75 = (650/750)0.75  =0.90

f=ℓnh,  e=hb,   f = 1.5, e= 12/12 = 1

C0 = (6f + 2.1ef – 0.65) / b2e = ( 6·1.5 + 2.1 · 1 · 1.5 – 0.65 ) /  122 · 1 = 0.08

Ck1 =  200 kN/ cm2 = 2000 N/ mm2, x1 = 1, y1 = 0.75  tablica 9.1.2a

doz N/mm2, (doz = 200  250)

So = (  250 / 0.08 · 2000 · 1.34 1  · 0.8 ) 1/ 0.75  =  1.68 mm/o

Из таб.4.9 ( књига 1 ) бира се стандардна вредност Sm = 1.6 mm/o

Одређивање броја обртаја

nA=320CvkvDTmaxs0yo/min, kv=kvSkv0kvM, преко tablici 9.1.1b ( упуство )

Cv =  56  , x =  0.25, y =  0.66,  m =  0.125   tablica 17 ( књига 2, Sm = 1.6 mm/o )

kV = kVSkVOkVM = 1 1.20 1 = 1.20  tablica 9.1.1b (припремак без коре јер је претходно обрађен на 68 mm, обрадљивост је добра, спољашње непрекидно стругање и нормално стање машине ) .

Постојност алата Т= 60 min.

nA = ( 320  56  1.20 / 68  600.125  1.340.25  1.600.66 ) = 129 o/min

nM=1.91⋅107PMηD Ck1ax1s0y1kF o/min,  nM = 1.91  107  4  0.8 /  68  2000  1.341  1.60.75  0.80 = 294 o/min

Меродаван број обртаја је nA. Овај број обртаја се налази између стандардних бројева обртаја ( Таб.4.8, књига 1 ),   125 < 129 < 180 o/min.

Кораку Sm = 1.6 mm/o одговара број обртаја 125, док броју обртаја 180 o/min, одговара корак

sm+1=s0nAnm+11y,   Sm+1 = 1.6 ( 129/ 180 ) 1 /  0.66 = 0.965 mm/o, односно прва нижа стандарна вредност Sm+1 = 0.90 mm/o (таб.4.9 , књига 1).

Меродавни режим обраде се врши на  основу производа ns = max nms0; nm+1sm+1,

n S = max (125  1.6 ; 180  0.90 ) = max ( 200 ; 162 )

Режим обраде : S = 1.6 mm/o ;  n = 125 o/min

в) Главно време обраде

tg=iLnsmin = ( 29 + 5 ) / ( 125  1.6 ) = 0.17 min.

Напомена : За случај избора друге варијанте технолошког процеса , дубина резања би била

a = (D – d)/2 = (75 –  65,32) / 2 =  4.84  mm.