1.Редослед захвата: наводе се могућа решења

Прва варијанта

Стезање I

I.5	Попречна  груба обрада ø 55mm

I.10	Попречна  фина  обрада ø 55mm

I.15	Уздужна груба обрада ø 48mm х  45mm

I.20	Уздужна груба обрада ø 42.8 mm х  18mm

I.25	Усецање жљеба  ø 44 mm х  3mm

I.30	Обарање ивице 1/45°

I.35	Уздужна фина обрада ø 42 mm х  18mm

I.40	Забушивање

I.45	Бушење рупе ø 10mm х  50mm

I.50	Одсецање на дужину 46.2mm

Стезање I I ( окретање комада и стезање на ø 48mm)

I I.5	Попречна обрада ø 48mm х  45mm

I I.10	Обарање ивице 1/45°

Друга  варијанта

Стезање I

I.5	Сечење комада  ø 55mm х  52.2mm

Стезање I I

I I.5	Попречна  груба обрада ø 55mm

I I.10	Уздужна груба обрада ø 48mm х  25mm

I I.20	Обарање ивице 1/45°

Ова два наредна  захвата могу се урадити и у стезању Стезању III

I I.25	Забушивање

I I.30	Бушење рупе ø 10mm х  50mm

Стезање III  ( окретање комада , стезање на пречнику ø 48mm  )

III.5	Попречна  груба обрада ø 55mm

III.10	Попречна  фина  обрада ø 55mm

III.15	Уздужна груба обрада ø 42.8 mm х  18mm

III.20	Усецање жљеба  ø 44 mm х  3mm

III.25	Обарање ивице 1/45°

III.30	Уздужна фина обрада ø 42mm х  18mm

2. Одређивање димензија припремка

За ø 48mm и N9 , из Таб.11 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1 = 3. mm

За ø 42mm и N7 , из Таб.12 ( књига 2 ) одређује се додатак δ2 = 1.0 + 0.2·1.0 = 1.20 mm

За ø 48mm, L= 45 mm и N9 , из Таб.14 ( књига 2 ) одређује се додатак δ1p = 1.2 mm

За ø 42mm, L= 45 mm и N7 , из Таб.14 ( књига 2 ) одређује се додатак δ2p = 0.8  mm

D = 48 + δ1 =48 + 3. = 51 mm

L = 45 + 2 δ1p  + δ2p + В =  45 + 2.4 + 0.8  +  4 = 52.2 mm

Ширина ножа В = 4 mm

Припремак :     ø 55 mm х  52.2 mm ( Таб.15, књига 2 )

3. a) Скица захвата

б) Елементи режима обраде – исто ѕа обе варијанте

Одређивање корака

За дати материјал  Č1430 бира се :

Група 2.3   tablica 1.1.2 ( Упуство )

Механичка својства : Rm = 800 N/mm2, HB 172  tablica 1.1.2

S0 =  ( 8 · r · H ) 0.5  =  (8 · 0.2 · 0.010 )0.5 = 0.126 mm/o

H – максимална храпавост , H = 0.010 μm, Таблица 15.2 ( за ǿ 42 mm  и N7 )

Из таб.4.9 ( књига 1 ) бира се стандардна вредност Sm = 0.125 mm/o

Одређивање броја обртаја

Дубина резања  a = δ2 / 2 =  0.4 mm

nA=320CvkvDTmaxs0yo/min, kv=kvSkv0kvM, преко tablici 9.1.1b ( упуство )

Cv =  87.5  , x =  0.25, y =  0.33,  m =  0.125   tablica 17 ( књига 2, S0 = 0.125 mm/o )

kV = kVSkVOkVM = 1 1.20 1 = 1.20  tablica 9.1.1b (припремак без коре јер је претходно обрађен на 68 mm, обрадљивост је добра, спољашње непрекидно стругање и нормално стање машине ) .

Постојност алата Т= 60 min.

nA = ( 320  87.5  1.20 / 42.8  600.125  0.40.25  0.1250.33  ) = 1176 o/min

nM=1.91⋅107PMηD Ck1ax1s0y1kF o/min,

nM = 1.91  107  5  0.8 /  42.8  2000  0.41  0.1250.75  0.945 = 11231 o/min

kF=kFMkFκkFγ = 0.90 · 1.05 · 1.0 = 0.945, преко tablici 9.1.1b ( упуство )

kFM = (Rm/750)0.75 = (800/750)0.75  =1.05

Ck1 =  200 kN/ cm2 = 2000 N/ mm2, x1 = 1, y1 = 0.75  tablica 9.1.2a ( табл.22, књига 2 )

Меродаван број обртаја је nA. Овај број обртаја се налази између стандардних бројева обртаја ( Таб.4.8, књига 1 ),   1000 < 1176 < 1400 o/min.

Кораку Sm = 0.125 mm/o одговара број обртаја 1000, док броју обртаја 1400 o/min, одговара корак

sm+1=s0nAnm+11y,   Sm+1 = 0.125 ( 1176 / 1400 ) 1 /  0.33 = 0.073 mm/o, односно прва нижа стандарна вредност Sm+1 = 0.071 mm/o (таб.4.9 , књига 1).

Меродавни режим обраде се врши на  основу производа ns = max nms0; nm+1sm+1,

n S = max (1000  0.125 ; 1400  0.071 ) = max ( 125 ; 99.4 )

Режим обраде : S = 0.125 mm/o ;  n = 1000 o/min

в) Главно време обраде

tg=iLnsmin = ( 18 + 5 ) / ( 1000  0.125 ) = 0.184 min.