OSNOVNI TIPOVI TEMELJA

Temelj je jedan od najvažnijih elemenata konstrukcije objekta. Preko temelja se opterećenje od objekta prenosi na tlo, pri čemu se mora obezbediti stabilnost tla, a deformacija temelja treba da bude u dozvoljenim granicama u zavisnosti od naponskog stanja u konstrukciji objekta i eksploatacionim potrebama objekta.

Osnovana podela vrste fundiranja je na plitke i duboke temelje.

Plitki temelji prenose opterećenje od objekta na tlo preko kontaktne površine između temelja i tla. U ovu grupu temelja spadaju:

- trakasti temelj (nearmirani i armirani)

- temeljne kontra grede (postavljene u jednom ili dva ortogonalna pravca, kada formiraju roštilj)

- temeljne kontra ploče

- temelji samci

Duboki temelji prenose opterećenje objekta na tlo preko kontaktne površine između temelja i tla, kao i preko bočnih strana temelja. Kod ovih temelja odnos visine temelja H i širine temelja B jedanak je ili veći od četiri:

HB≥4

U ovu grupu temelja spadaju:

- šipovi

- dijafragme

- bunari

- kesoni

TRAKASTI TEMELJI

Trakasti temelji se postavljaju ispod nosivih zidova (zidanih opekom ili od armiranog betona). Određivanje dimenzija temelja vrši se iz uslova nosivosti tla (širina temelja B) i uslova nosivosti betonskog preseka na savijanje (visina temelja H).

Trakasti temelji od nearmiranog betona

Širina temelja određuje se iz uslova dozvoljenih napona:

σz=ΣVFt									(6.1.)

gde je

ΣV	 zbir svih vertikalnih sila koje deluju na temeljnu spojnicu

Ft 	površina temeljne spojnice

Ako je Ft=B⋅1.0, tada je:

B=ΣVσzdoz									(6.2)

Sl. 6.1.	Trakasti temelj od nearmiranog betona

Visina stope temelja se određuje iz uslova dozvoljenih napona zatezanja od savijanja na konzolnom prepustu.

Momenti savijanja u preseku c-c za vrednost napona tla u temeljnoj spojnici, izazvanog vertikalnim opterećenjem biće

Mc=σz′⋅c22									(6.3)

gde je

σz′=VB	reaktivno opterećenje tla od sile V, bez uticaja težine tla iznad stope, sopstvene težine stope i korisnog opterećenja p.

Otporni momenat preseka c-c je:

Wc=1.0⋅H26									(6.4)

Kada se u izraz za određivanje napona zatezanja u betonu izazvanog savijanjem

σbz=McWc									(6.5)

Unesemo jednačine (6.3) i (6.4) dobijamo izraz kojim se određuje visina stope od nearmiranog betona u funkciji veličine slobodnog prepusta dužine c, napona u temeljnoj spojnici i dozvoljenog naprezanja na zatezanje u betonu izazvanog savijanjem

H=c⋅3⋅σz′σbz								(6.6)

U tabeli su date vrednosti dozvoljenih napona zatezanja u betonu izazvanih savijanjem.

| MB (MPa) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σbc (MPa) | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |

Po Evrokodu 2 PRORAČUN BETONSKIH KONSTRUKCIJA EN 1992-1-1:2004

Aksijalno opterećene temeljne trake i pojedinačne temeljne stope mogu da budu od nearmiranog betona pod uslovom da je :

0.85⋅hFa≥9⋅σgdfctd							(6.7)

gde je

hF	debljina temelja

a	prepust temelja u odnosu na stranicu stuba

σgd	proračunska vrednost pritiska na tlo

fctd	proračunska vrednost čvrstoće betona pri zatezanju (u istim jedinicama kao i σgd)

Kao uprošćenje može da se koristi

hFa≥2									(6.8)

Sl. 6.2.	Nearmirana betonska temeljna stopa

PRIMER 1

Za date podatke izvršiti dimenzionisanje trakastog temelja od nearmiranog betona.

Vertikalna sila u zidu neposredno iznad temelja		V=100kN/m´

Debljina zida							dz=25cm

Ukupna težina poda i korisno opterećenje na podu		p=5kN/m2

Dozvoljeno naprezanje tla					σzdoz=0.14MPa

Dubina fundiranja						Df=1.0m

Zapreminska težina tla					γ=18kN/m3

Marka betona							MB20

Prvo se odredi približna širina stope B. Obzirom da je nepoznata dimenzija stope, njena sopstvena težina i težina tla iznad stope, treba u proračun ući sa uvećanom silom V (npr. 25%). Ukoliko se pretpostavka pokaže netačnom moraju se izmeniti dimenzije stope temelja.

B=ΣVσzdoz=1.25⋅Vσzdoz=1.25⋅1000.14⋅103=1.04m

Usvojeno: B=1.05m

c=B−dz2=1.05−0.252=0.4m

Reaktivno opterećenje koje deluje tako da savija konzolni prepust

σz′=VB=1001.05=95kNm2=95⋅10−3MPa=0.095MPa

Pa je visina H

H=c⋅3⋅σz′σbz=0.4⋅3⋅0.0950.5=0.302m

Usvojeno: H=0.35m

Za ovako usvojene dimenzije izvršiće se kontrola stvarnog napona u tlu na nivou temeljne spojnice.

Kontrola napona za usvojene dimenzije

Analiza opterećenja:

Vertikalna sila								100.00kN/m´

Opterećenje od zemlje iznad stope

(1.05-0.25)x0.65x18							    9.36kN/m´

Sopstvena težina stope

1.05x0.35x24.0							    8.82kN/m´

Opterećenje od poda

(1.05-0.25)x5.0							    4.00kN/m´

Ukupno opterećenje						ΣV=	122.18kN/m´

Stvarni napon u tlu na nivou temeljne spojnice iznosi

σzstv=ΣVB⋅1.0=122.181.05⋅1.0=116.36kNm2=0.116MPa<σzdoz=0.14MPa

Stvarni napon u tlu je u granici dozvoljene vrednosti.

Sada se određuje stvarni napon zateznja u betonu.

Reaktivno opterećenje od sile V je

q=VB⋅1.0=1001.05⋅1.0=95.24kNm2

Momenat savijanja u preseku c-c

Mc=q⋅c22=95.24⋅0.422=7.62kNm

Otporni momenat preseka c-c

Wc=H2⋅1.06=0.352⋅1.06=0.0204m3

Stvarni napon naprezanja u betonu

σbzstv=McWc=7.620.0204=373.5kNm2=0.374MPa<σbz=0.50MPa

Znači da je napon zatezanja u betonu u granicama dozvoljenih vrednosti.

Trakasti temelji od armiranog betona

Širina temelja određuje se istim postupkom kao i kod temelja nearmiranog betona, izraz (6.1)

Visina stope se određuje prema izrazima za visinu preseka armirano betonskih preseka opterećenih momentom savijanja u preseku c-c.

Sl. 6.2.	Trakasti temelj od armiranog betona

Reaktivno opterećenje tla od vertikalne sile V je

σz′=VB									(6.7)

I izaziva momenat savijanja u preseku c-c

Mcσz′⋅c22									(6.8)

Mkr=νsr⋅Mc									(6.9)

Gde je Mkr kritični momenat koji se dobija množenjem stvarnog momenta Mc koeficijentom sigurnosti νsr.

Tada je statička visina preseka

h=k⋅MkrfB⋅b								(6.10)

Odnosno visina stope

H=h+a									(6.11)

Zategnuta armatura u preseku biće

Fa=μ1M⋅b⋅h⋅fBσa								(6.12)

Kontrola napona u tlu

Po usvajanju konačnih dimenzija temelja vrši se kontrola napona u tlu, u nivou temeljne spojnice. Stvarni napon u tlu ne sme da prekorači dozvoljene napone.

σzstv=ΣVB⋅1.0≤σzdoz								(6.13)

PRIMER 2

Za date podatke izvršiti dimenzionisanje trakastog temelja od armiranog betona.

Vertikalna sila u zidu neposredno iznad temelja		V=220kN/m´

Debljina zida							dz=15cm

Ukupna težina poda i korisno opterećenje na podu		p=10kN/m2

Dozvoljeno naprezanje tla					σzdoz=0.18MPa

Dubina fundiranja						Df=1.3m

Zapreminska težina tla					γ=18kN/m3

Marka betona							MB30

Kvalitet čelika							RA400/500-2

Prvo se odredi približna širina stope B. Obzirom da je nepoznata dimenzija stope, njena sopstvena težina i težina tla iznad stope, treba u proračun ući sa uvećanom silom V (npr. 25%). Ukoliko se pretpostavka pokaže netačnom moraju se izmeniti dimenzije stope temelja.

B=ΣVσzdoz=1.25⋅Vσzdoz=1.25⋅2200.18⋅103=1.52m

Usvojeno: B=1.55m

Tada je dužina prepusta c

c=B−dz2=1.55−0.152=0.7m

Minimalna visina se usvaja H=0.35m

Za ovako usvojene dimenzije izvršiće se kontrola stvarnog napona u tlu na nivou temeljne spojnice.

Kontrola napona za usvojene dimenzije

Analiza opterećenja:

Vertikalna sila								220.00kN/m´

Sopstvena težina stope

(1.55x0.15+0.2x(0.25+1.55)/2)x25.0=0.4125x25			  10.31kN/m´

Opterećenje od zemlje iznad stope

(1.55x1.3-0.4125-0.15x0.95)x18					  26.28kN/m´

Opterećenje od poda

(1.55-0.15)x10.0							  14.00kN/m´

Ukupno opterećenje						ΣV=	270.59kN/m´

Stvarni napon u tlu na nivou temeljne spojnice iznosi

σzstv=ΣVB⋅1.0=270.591.55⋅1.0=174.57kNm2=0.175MPa<σzdoz=0.18MPa

Stvarni napon u tlu  je u granici dozvoljene vrednosti.

Sada se određuje stvarni napon zateznja u betonu.

Reaktivno opterećenje od sile V je

q=VB⋅1.0=2201.55⋅1.0=141.94kNm2

Momenat savijanja u preseku c-c

Mc=q⋅c22=141.94⋅0.722=34.78kNm

Kritični momenat po teoriji graničnih stanja je

Mkr=νg⋅Mg+νp⋅Mp

νsr=1.6⋅g+1.8⋅pg+p

Što bi u ovom primeru bilo:

νsr=1.6⋅2201.55+1.8⋅102201.55+10=252.66156.66=1.61

Mkr=νkr⋅Mc=1.61⋅34.78=56.0kNm

Za zadani kvalitet betona MB30 i armature RA400/500-2, usvojenu minimalnu visinu Hmin=35cm, odredi se statička visina preseka h.

h=H−a=35−3.0=32cm

Tada je

k=hMkrfB⋅b=3256⋅10020.5⋅10−1⋅100=6.0779

εa=10‰	εb=0.850‰	μ1M=2.858%

Potrebna površina armature je

Fa=μ1M⋅b⋅h⋅fBσa=2.858⋅32⋅100100⋅20.5400=4.69cm2

Za usvojen profil RØ12 (fa´=1.13cm2), razmak armature je

t=fa′Fa⋅100=1.134.69⋅100=24cm

Usvojena je glavna armatura RØ12/20

Podeona armatura iznosi

Fapod=0.2⋅Fa=0.2⋅4.69=0.97cm2

Za usvojen profil RØ8 (fa´=0.5cm2), razmak armature je

t=fa′Fa⋅100=0.500.94⋅100=53.2cm

Usvojena je podeona armatura RØ8/20