PRORAČUN FUNDIRANJA NA ELASTIČNOJ PODLOZI

Obzirom na deformabilnost tla i činjenice da temeljna konstrukcija nije apsolutno kruta, uzimajući u obzir interakciju tla i temeljne konstrukcije prilikom proračuna presečnih sila u temeljnoj konstrukciji i deformacija tla dobijaju se različiti rezultati od onih kada se proračunava sa usvojenom pretpostavkom da je temeljna konstrukcija apsolutno kruta i da se napon u tlu linearno raspoređuje.

Ova metoda proračuna zasniva se na kompatibilnosti deformacija temeljne konstrukcije i tla u funkciji njihovih deformacionih karakteristika. Postupak se svodi na proračun temeljne konstrukcije opterećene silama od objekta oslonjenim na nizu elastičnih oslonaca. Ovaj proračun se u praksi sprovodi nekim od kompijuterskih programa kao što su STAAD, SAP, TOWER.

Temeljna konstrukcija se oslanja na tlo koje je simulirano elastičnim osloncima.

Sl. 12.1.	Simulacija elastičnih oslonaca

Temeljna konstrukcija ima svoje karakteristike preseka (momenat inercije i površinu poprečnog preseka) i modul elastičnosti (Eb). Elastični oslonci definisani su koeficijentom posteljice tla, koji predstavlja odnos stvarnog napona u tlu q i istovremene deformacije, odnosno sleganja s

K=qs									(12.1)

Da bi se rešio ovaj izraz potrebno je odrediti sleganje tla za stvarnu vrednost napona qn.

Vrednosti Poasonovog koeficijenta

| Tlo | ν |
| --- | --- |
| Šljunak | 0.25 |
| Pesak | 0.30 |
| Prašina | 0.35 |
| Glina | 0.40 |

Sleganje temelja iznosi (ranije dato (3.4.)

s=ΔσziMvi⋅Hi

Δσzi=qn⋅B⋅LB+z⋅(L+z)							(12.2)

gde je qn pritisak od objekta umanjen za težinu iskopanog tla, a B i L karakteristične dimenzije opterećene površine.

qn=q−λ⋅Df								(12.3)

U ovom izrazu je γ zapreminska težina tla, Df  je dubina fundiranja.

ODREĐIVANJE VREDNOSTI KOEFICIJENTA POSTELJICE TLA

PRIMER 1

Za zadate vrednosti odrediti koeficijent posteljice tla.

Ms=9000kN/m2

q=90kN/m2

Vrsta tla:	glina

Dimenzije temelja 		L/B/Df=21.0/7.0/3.0m

Zapreminska težina tla	γ=18.5kN/m3

Debljina stišljivog sloja 	H=7m

Dodatni pritisak na tlo umanjen za težinu iskopanog tla

qn=90−18.5⋅3.0=34.5kNm2

Sleganje iznosi

s=34.5⋅21.0⋅7.09000⋅21.0+2.0⋅7.0+2.0=0.0027m=2.7cm

Tada je vrednost koeficijenta posteljice tla

K=90.00.0027=33333kNm3

UPOREDNI PRIKAZ REZULTATA PRORAČUNA PO PREDPOSTAVCI NEDEFORMABILONOG TEMELJA BEZ UTICAJA DEFORMABILNOSTI TLA I TEMELJA FUNDIRANOG NA ELASTIČNOJ PODLOZI

Za skicu temelja sa zadatim

Sila					P=360.0kN

Raspon				l=8.0m

Dimenzije poprečnog preseka		b/d=100/60cm

Napon u temeljnoj spojnioci		σ=0.09MPa

Koeficijent posteljice tla		K=15000kN/m3

MB30

Dati su uporedni rezultati proračuna po predpostavci nedeformabilnog temelja i bez uticaja deformabilnosti tla i temelja fundiranog na elastičnoj podlozi.

Upoređujući rezultate proračuna uočljive su sledeće razlike:

- Momenat savijanja u temelju koji se fundira na elastičnoj podlozi je 55% manji od momenta nedeformabilnog temelja bez uticaja deformabilnosti tla i temelja

- Sleganja temelja su duplo manja kod temelja koji se fundiraju na elastičnoj podlozi.

Iz navedenog se može zaključiti da primena metode proračuna na elastičnoj podlozi u odnosu na proračun temelja kao nedeformabilne konstrukcije daje manje momente savijanja u temeljnoj konstrukciji pa time i ekonomičnji utrošak armature u temelju, realan napon u temeljnoj spojnici kao i deformacije temeljne konstrukcije.

Rezultati iz porgrama TOWER