GRAFIČKI RADOVI

METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE                                      2012/13

Student:___________________________________ Br. ineksa____________

| zadatak | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ocena |  |  |  |  |

Zadatak 1

- Dimenzionisati zategnuti štap opterećen silom

Nt=_________ kN,

a zatim sračunati njegov nastavak.

Za štap usvojiti profil

| INP | IPE | HEA | HEB |
| --- | --- | --- | --- |

-nožice INP profila nastaviti sa jednostukim

podvezicama, a za ostale profile koristiti obostrane podvezice

-za nastavak rebra koristiti obostrane podvezice za sve profile

-dati radionički crtež u R 1:5

| Kvalitet čelika: Č0361 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja |  |  |  |
| I |  | II | III |
| Zavrtnjevi |  |  |  |
| k.č. 4.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 5.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 8.8 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |
| k.č. 10.9 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |

- Sračunati montažni nastavak zategnutog štapa prema površini poprečnog preseka (statički pokriven nastavak).

Za štap usvojiti profil

| INP | IPE | HEA | HEB |
| --- | --- | --- | --- |

-nožice INP profila nastaviti sa jednostukim

podvezicama, a za ostale profile koristiti obostrane podvezice

-za nastavak rebra koristiti obostrane podvezice za sve profile

-dati radionički crtež u R 1:5

| Kvalitet čelika: Č0361 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja |  |  |  |
| I |  | II | III |
| Zavrtnjevi |  |  |  |
| k.č. 4.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 5.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 8.8 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |
| k.č. 10.9 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |

METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE                                      2012/13

Student:___________________________________ Br. ineksa____________

Zadatak 2

Dimenzionisati  štap opterećen sa

V=_________ kN,           M=____________kNm

a zatim sračunati njegov nastavak.

Za štap usvojiti profil

| INP | IPE | HEA | HEB |
| --- | --- | --- | --- |

-nožice INP profila nastaviti sa jednostranim

podvezicama, a za ostale profile koristiti obostrane podvezice

-za nastavak rebra koristiti obostrane podvezice za sve profile

-dati radionički crtež u R 1:5

| Kvalitet čelika: Č0361 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja |  |  |  |
| I |  | II | III |
| Zavrtnjevi |  |  |  |
| k.č. 4.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 5.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 8.8 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |
| k.č. 10.9 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |

Zadatak 3

Konstruisati nastavak poprečnog i podužnog nosača

Reakcije podužnog nosača su

VL=_________ kN,     VD=____________  kN

M=____________kNm

Za štap podužnog nosača usvojiti profil

| INP | IPE | HEA | HEB |
| --- | --- | --- | --- |

za spoj rebra sa poprečnim profilim koristiti

-vezni lim

-ugaonike

-stolicu

-čeonu ploču

Profil poprečnog nosača usvojiti tako da je veći od podužnog nosača (prema skici)

dati radionički crtež u R 1:5

| Kvalitet čelika: Č0361 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja |  |  |  |
| I |  | II | III |
| Zavrtnjevi |  |  |  |
| k.č. 4.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 5.6 | neobrađeni |  |  |
|  | obrađeni |  |  |
| k.č. 8.8 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |
| k.č. 10.9 | bez sile prednaprezanja |  |  |
|  | sa punom silom prednapr. |  |  |

METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE                                      2012/13

Student:___________________________________ Br. ineksa____________

skica uz zadatak 3

Zadatak 4

Prema zadatom opterećenju   F=_________ kN,     odrediti

- sile u štapovima rešetke

- dimenzionisati štapove rešetke. Veza sa priključnim

limovima u zavarenoj izradi

- Dati radionički crtež u R 1:10

| Kvalitet čelika: Č0361 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja |  |  |
| I | II | III |