Rešenja zadataka –SEPTEMBAR 2012-

Zadatak 1: Odrediti vrednost sile X=?  da se eliminiše zazor.

Štapovi su poprečnog preseka kao na slici

Napomena:

Obavezno postaviti koordinatni sistem i obeležiti ose i reakcije

da bi se znalo šta se računa i u odnosu na šta se računa

Rad:

- Određivanje normalnih sila u štapu

Uslov ravnoteže:

zi=0      	 Rz+50-X-150=0

Napomena:

Normalna sila u poprečnom preseku jednaka je sumi svih normalnih sila levo ILI desno u odnosu na posmatrani presek

Rz=-50+X+150

Rz=100+X

Sile u štapovima

Normalna sila u štapu  1

Normalne sile su konstantne veličine duž celog štapa, tako da pravimo presek I-I kroz štap i posmatramo levu stranu u odnosu na presek I-I

Sa leve strane preseka se nalazi samo sila Rz =100+X

Tako da je suma svih sila levo od posmatranog preseka jednaka reakciji Rz

Koji je znak sile ?

Normalna sila je pozitivna ako zateže svoj kraj štapa

Sila Rz=100+X  zateže štap 1 i ona je pozitivna

NI−Ilevo=100+X    sila zatezanja

Normalna sila u štapu  2

Normalne sile su konstantne veličine duž celog štapa, tako da pravimo presek I-I kroz štap i posmatramo levu stranu u odnosu na presek I-I

Sa leve strane preseka se nalaze se sile

Rz =100+X  i sila od 50 kN

Tako da je suma svih sila levo od posmatranog preseka jednaka zbiru reakcije Rz i sile od 50 kN

Koji je znak sile ?

Sila Rz=100+X  zateže štap 1 i to se prenosi i na štap 2

Sila od 50 kN zateže svoj kraj štapa, a to je štap 2 (sile sumiramo sa leve na desnu stranu tako da je desni štap onaj koji posmatramo kao štap na koji deluje sila)

NI−Ilevo=100+X+50=150+X sila zatezanja

Normalna sila u štapu  3

Normalne sile su konstantne veličine duž celog štapa, tako da pravimo presek III-III kroz štap i posmatramo levu stranu u odnosu na presek III-III

Sa leve strane preseka se nalaze se sile

Rz =100+X  i sile od 50 kN i nepoznata sila X

Tako da je suma svih sila levo od posmatranog preseka jednaka zbiru tih sila

Koji je znak sile ?

Sila Rz=100+X  zateže štap 1 i dejstvo se prenosi i na štap 2 i 3

Sila od 50 kN zateže svoj kraj štapa, a to je štap 2 i dejstvo se prenosi i na štap 3

Sila X pritiska svoj kraj stapa

NIII−IIIlevo=100+X+50-X=150 sila zatezanja

Normalne sile u štapovima smo mogli dobiti i ako posmatramo sumu svih sila desno od posmatranog preseka.

Štap 3 – desno od preseka III-III  je samo sila od 150 kN koja zateže svoj kraj štapa, znači pozitivna

Štap 2 -  desno od preseka II-II su sile od 150 kN (zatezanje) i sila X (zatezanje za štap 2, jer se sada posmatraju štapovi levo od tačke dejstva sila) pa je ukupna sila NII−IIdesno=150+X

Štap 1 -  desno od preseka I-I su sile od 150 kN (zatezanje), sila X (zatezanje) i sila od 50 kN (pritisak) tako da je

NI−Idesno=150+X-50=100+X

Djagram normalnih sila za štapove

Da bi se eliminisao zazor potrebno je da je ukupno izduženje sva tri štapa jednako 0.3 cm

Uslov:    Δl1+Δl2+Δl3=0.3cm

S1⋅l1EA1+S2⋅l2EA2+S3⋅l3EA3=0.3     ......................... (1)

E=12000 kN/cm2

Određivanje površina pojedinih štapova

A1=(42-32)=7

A2=32=9

A3=22=4

Zamenom u jednačini (1) dobija se

......................... (1)

U ovoj jednačini nepoznata je samo vrednost sile X. Rešavanjem dobijamo

X=381.93 kN

Pa su sile u štapovima

S1=100+381.93=481.93 kN  (zatezanje)

S2=150+381.93=531.93 kN  (zatezanje)

S3=150 kN  (zatezanje)

Kontrola:

Izračunaćemo izduženja pojedinih štapova i sabrati. Ukupno izduženje mora biti jednako zadatom zazoru, t.j. 0.3 mm.

Δl1=481.93⋅8012000⋅7π=0.146cm

Δl2=531.93⋅6012000⋅9π=0.094cm

Δl3=150⋅6012000⋅4π=0.060cm

Δl1+Δl2+Δl3=0.146+0.094+0.060=0.30cm