UTICAJ UNOSA TOPLOTNE ENERGIJE NA KVALITET REPARACIJE KRANSKIH TOČKOVA

mr Petrović M. Slobodan1    dr Tanasković R. Drakče2 , mr Aćimović M. Dragomir 3

1Železara Smederevo, Smederevo, SRBIJA, drakcetanaskovic@gmail.com , 
2VŠSS, Užice, SRBIJA,  slobodan.petrovic@vpts.edu.rs, 
3VŠSS, Užice, SRBIJA,  dragomir.acimovic@vpts.edu.rs.

Apstrakt: U radu se daje analiza termotehničkog problema unosa toplote prilikom reparacije kranskih točkova. Uzimajući u obzir važnost ispravnog stanja kranskih točkova koji se tokom eksploatacije habaju, osnova za ispravno funkcionisanje je njihovo održavanje i reparacija. Proces reparacije se vrši navarivanjem sa predgrevanjem. Da bi se reparacija kvalitetno izvela a deo bio pouzdan u eksploataciji, potrebno je u toku procesa zavarivanja precizno odrediti i voditi temperaturu predgrevanja. Analiza utica unosa toplotne energije je urađena na repariranim kranskim točkovima u Železari Smederevo korišćenjem metode analitičkog proračuna temperature predgrevanja uzimanjem u obzir zavisnosti temperature predgrevanja od termomehaničkih svojstava materiala i efekat radijacije. Dobijeni analititčki rezultati su upoređeni sa rezultatima merenja termovizijskom kamerom, tj. infracrvenog merenja.

Ključne reči: kranski točkovi, reparaturno navarivanje, temperatura predrgrevanja, termovizijska kamera, analitički proračun